### EDIFICIO DE VIVIENDAS EN NÚCLEO URBANO – Calidad MEDIA

| ## Memoria Descritiva |  |
| --- | --- |
| DEMOLICIONES | Edificaciones existentes manual |
| MOVIMIENTO DE TIERRAS | Excavación mecánica en terrenos compactos y roca |
| SANEAMIENTO | Bajantes y colectores en PVC |
| CIMENTACIONES | Zapatas aisladas, muros de sótanos y soleras de HA |
| ESTRUCTURA | Soportes de HA y forjado unidireccional cerámico sobre vigas planas |
| CUBIERTA | Teja curva sobre forjado ligero de (bovedillas de PE) y cornisas |
| FACHADAS - FÁBRICAS | Cerámica de LP medio pie + con cámara de aire + LHD panderete |
| FACHADAS - CARPINTERÍA | Galerías c/correderas de aluminio lacado; ventanas en cubiertas |
| FACHADA - VIDRIOS | Acristalamiento doble vidrio 6+4 |
| PARTICIONES - PUERTAS | Tablero aglomerado rechapado en roble con molduras; frentes armario |
| PARTICIONES - TABIQUES Y DEFENSAS | Cerámicos LHD panderete; barandillas de madera |
| INSTALACIONES - AUDIOVISUALES | Telefonía y TV-FM monocanal con sus tomas interiores; vídeo portero |
| INSTALACIONES - CLIMATIZACIÓN | Central con caldera de fuel y suelo radiante |
| INSTALACIONES - DEPÓSITOS | Depósito enterrado de combustible líquido |
| INSTALACIONES - ELECTRICIDAD | Puntos luz y bases enchufe monofásico; luminarias. Toma de tierra |
| INSTALACIONES - FONTANERÍA | Tuberías cobre; aparatos y grifería calidad media-alta |
| INSTALACIONES - ACCESORIOS | Accesorios baño |
| INSTALACIONES - PROTECCIÓN | Pararrayos; detectores; alarmas; extintores |
| INSTALACIONES - SALUBRIDAD | Desagües de PVC |
| INSTALACIONES - TRANSPORTE | Ascensor |
| AISLAMIENTOS | PS extruído y vidrio celular |
| REVESTIMIENTOS - PARAMENTOS | Pasta yeso fino; azulejos; pintura plástica; chapados pétreos |
| REVESTIMIENTOS - SUELOS | Peldaños marmol; gres; parquet elondo y tarima de roble |
| REVESTIMIENTOS – TECHOS | Escayola lisa con fosa; placas metálicas perforadas |

- Resumen de capítulos y repercusión - Sup. construída: 2.000 m2

| Descrición | # Importe | % | Ptas/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Demoliciones | 1.755.450 | 1,39 | 878 |
| Movimiento de tierras | 2.710.150 | 2,14 | 1.355 |
| Saneamiento | 1.349.258 | 1,07 | 675 |
| Cimentaciones | 8.115.451 | 6,42 | 4.058 |
| Estructura | 18.696.150 | 14,79 | 9.348 |
| Cubierta | 981.678 | 0,78 | 491 |
| Fachadas - Fábricas | 3.605.330 | 2,85 | 1.803 |
| Fachadas - Carpintería | 8.145.357 | 6,44 | 4.073 |
| Fachada - Vidrios | 2.392.000 | 1,89 | 1.196 |
| Particiones - Puertas | 5.970.379 | 4,72 | 2.985 |
| Particiones - Tabiques y defensas | 7.298.311 | 5,77 | 3.649 |
| Instalaciones - Audiovisuales | 1.820.372 | 1,44 | 910 |
| Instalaciones - Climatización | 9.770.239 | 7,73 | 4.885 |
| Instalaciones - Depósitos | 1.710.907 | 1,35 | 855 |
| Instalaciones - Electricidad | 2.826.161 | 2,24 | 1.413 |
| Instalaciones - Fontanería | 7.513.722 | 5,94 | 3.757 |
| Instalaciones - Accesorios | 1.004.904 | 0,79 | 502 |
| Instalaciones - Protección | 406.262 | 0,32 | 203 |
| Instalaciones - Salubridad | 1.406.400 | 1,11 | 703 |
| Instalaciones - Transporte | 2.575.203 | 2,04 | 1.288 |
| Aislamientos | 845.425 | 0,67 | 423 |
| Revestimientos - Paramentos | 22.078.085 | 17,46 | 11.039 |
| Revestimientos - Suelos | 9.859.896 | 7,80 | 4.930 |
| Revestimientos – Techos | 3.597.905 | 2,85 | 1.799 |
| #### PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL | 126.434.995 | 100 | 63.218 |