### VIVIENDA UNIFAMILIAR – Calidad MEDIA

| ## Memoria Descritiva |  |
| --- | --- |
| ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO | Excavación mecánica en terrenos flojos |
| CIMENTACIONES | Zapatas aisladas y murete perimetral |
| ESTRUCTURA | Soportes de HA y forjado unidireccional sobre vigas planas |
| CUBIERTA | Teja cerámica curva sobre forjado ligero de (bovedillas de PE) |
| FACHADA - CARPINTERÍA | Aluminio lacada |
| FACHADA - DEFENSAS | Persianas de PVC |
| FACHADA - FÁBRICAS | Cerámica de LP medio pie + con cámara de aire + LHD panderete |
| FACHADA - REVESTIMIENTOS | Mortero monocapa; recercado de granito en ventanas |
| FACHADA - VIDRIOS | Acristalamiento doble vidrio 6+4 |
| PARTICIONES - PUERTAS | Tablero aglomerado rechapado con roble (2 entrepaños) |
| PARTICIONES - TABIQUES | Cerámicos LHD panderete |
| INSTALACIONES - AUDIOVISUALES | Telefonía y TV-FM con antena sobre mastil con sus tomas interiores |
| INSTALACIONES - CALEFACCIÓN | Radiadores de hierro fundido; caldera mural |
| INSTALACIONES - ELECTRICIDAD | Puntos de luz y bases de enchufe en monofásico. Toma de tierra |
| INSTALACIONES - FONTANERÍA | Tuberias cobre; aparatos de loza calidad media; grifería monomando |
| INSTALACIONES - GAS | Depósito exterior de gas propano sobre solera y protección |
| INSTALACIONES - PROTECCIÓN | Extintor polivalente |
| INSTALACIONES - SANEAMIENTO | Desagües y bajantes de PVC; fosa séptica y pozo filtrante |
| INSTALACIONES - VENTILACIÓN | Piezas de H y aspiradores estáticos |
| REVESTIMIENTOS - SUELOS | Gres porcelánico y tarima de castaño |
| REVESTIMIENTOS - ALICATADOS | Azulejos de pasta roja |
| REVESTIMIENTOS - ESCALERAS Y RODAPIÉS | Granito y rodapié de roble |
| REVESTIMIENTOS - ENFOSCADOS | Mortero de cemento fratasado |
| REVESTIMIENTOS - PINTURAS | Pintura plástica picada y barniz sintético satinado |
| REVESTIMIENTOS - TECHOS | Placas de escayola lisa; friso de pino oregón |
| VARIOS - DECORACIÓN | Accesorios de baño |
| URBANIZACIÓN INTERIOR | Aceras de loseta hidráulica; siembra de cesped; iluminación |

- Resumen de capítulos y repercusión - Sup. Construída 200 m2

| Descrición | # Importe | % | Ptas/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Acondicionamiento del terreno | 129.272 | 0,81 | 646 |
| Cimentaciones | 348.372 | 2,19 | 1.742 |
| Estructura | 2.178.736 | 13,69 | 10.894 |
| Cubierta | 612.700 | 3,85 | 3.064 |
| Fachada - Carpintería | 1.013.079 | 6,36 | 5.065 |
| Fachada - Defensas | 573.209 | 3,60 | 2.866 |
| Fachada - Fábricas | 1.119.790 | 7,04 | 5.599 |
| Fachada - Revestimientos | 2.012.409 | 12,64 | 10.062 |
| Fachada - Vidrios | 247.626 | 1,56 | 1.238 |
| Particiones - Puertas | 843.417 | 5,30 | 4.217 |
| Particiones - Tabiques | 292.000 | 1,83 | 1.460 |
| Instalaciones - Audiovisuales | 97.296 | 0,61 | 486 |
| Instalaciones - Calefacción | 286.070 | 1,80 | 1.430 |
| Instalaciones - Electricidad | 322.076 | 2,02 | 1.610 |
| Instalaciones - Fontanería | 710.526 | 4,46 | 3.553 |
| Instalaciones - Gas | 422.910 | 2,66 | 2.115 |
| Instalaciones - Protección | 19.983 | 0,13 | 100 |
| Instalaciones - Saneamiento | 685.580 | 4,31 | 3.428 |
| Instalaciones - Ventilación | 14.976 | 0,09 | 75 |
| Revestimientos - Suelos | 1.211.585 | 7,61 | 6.058 |
| Revestimientos - Alicatados | 559.300 | 3,51 | 2.797 |
| Revestimientos - Escaleras y Rodapiés | 235.380 | 1,48 | 1.177 |
| Revestimientos - Enfoscados | 668.688 | 4,20 | 3.343 |
| Revestimientos - Pinturas | 342.305 | 2,15 | 1.712 |
| Revestimientos - Techos | 80.850 | 0,51 | 404 |
| Varios - Decoración | 78.156 | 0,49 | 391 |
| Urbanización interior | 810.280 | 5,09 | 4.051 |
| PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL | 15.916.571 | 100 | 79.583 |